实验数据参考手册

E5 机械臂固定点抓取与放置

ROS 2 Humble · Gazebo 11 · MechArm 270 M5

用途：本文档汇总当前已验证成功的程序文件、仿真模型、取放位置、关节姿态、夹爪参数、服务接口及运行结果，可作为实验报告的数据核对表。

数据状态：已完成自动抓取、搬运、放置与安全复位验证

整理日期：2026-09-01

# 1. 文件与功能分类

| 类别 | 文件 | 主要作用 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 主程序 | e5_pick_place/e5_pick_place/pick_place_node.py | 执行完整自动流程；发布机械臂与夹爪命令；调用 attach/detach 服务。 |
| 任务 Launch | e5_pick_place/launch/pick_place.launch.py | 启动 pick_place_node，并加载 pick_place.yaml。 |
| 参数文件 | e5_pick_place/config/pick_place.yaml | 集中保存话题、时长、夹爪开度、取放点和安全姿态。 |
| 仿真 Launch | e5_arm_sim/launch/e5_sim.launch.py | 启动 Gazebo、加载世界与机器人模型、生成实体并启动控制器。 |
| 控制器参数 | e5_arm_sim/config/controllers.yaml | 定义 arm_controller、gripper_position_controller 和 joint_state_broadcaster。 |
| 机器人模型 | e5_arm_sim/urdf/mecharm_270_m5_sim.urdf.xacro | 机械臂/抓夹结构、碰撞体、摩擦、ros2_control、抓取连接坐标系。 |
| 仿真世界 | e5_arm_sim/worlds/e5_pick_place.world | 桌面、红色物体、绿色放置区域及 Gazebo 插件。 |

关键说明：所有相对路径均以 E5_fixed_pick_place/ros2_ws/src/ 为起点。报告中描述“程序、Launch、参数、模型”时，可直接按本表分类。

# 2. 坐标系与单位

| 数据类型 | 单位 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 世界位姿 pose | m、rad | Gazebo 世界坐标中的 x、y、z、roll、pitch、yaw。 |
| 机械臂关节角 | rad | 按 J1～J6 顺序给出的六维关节空间配置。 |
| 夹爪命令 | rad（控制器位置值） | 0.15 为张开，-0.35 为本实验最终闭合值。 |
| 持续时间 | s | 轨迹段或夹爪动作后的等待时间。 |

避免混淆：above_pick_joints / above_place_joints 是“安全高度对应的整组关节角”，不是单独的 z 高度。safe_joints 是任务结束后的停放姿态，概念不同。

# 3. 取物点、放置点与物体参数

| 对象 | 模型名 | 世界位姿 [x, y, z, r, p, yaw] | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 红色待抓物体 | pick_object | [0.14, 0.08, 0.425, 0, 0, 0] | 取物点 A |
| 绿色目标区域 | place_region | [0.14, -0.08, 0.402, 0, 0, 0] | 放置点 B |

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 红色物体尺寸 | 0.025 × 0.025 × 0.050 m | 长、宽、高；高度 50 mm。 |
| 红色物体质量 | 0.05 kg | 动态模型质量。 |
| 摩擦系数 | mu = 10.0；mu2 = 10.0 | 物体碰撞面的 ODE 摩擦参数。 |
| 接触刚度 | kp = 1,000,000 | 接触约束刚度。 |
| 接触阻尼 | kd = 10.0 | 接触约束阻尼。 |
| 接触深度/速度 | min_depth = 0.001；max_vel = 0.1 | ODE 接触稳定参数。 |

关键说明：红色物体的世界位姿是模型初始位置；机械臂实际执行的是下页给出的关节空间取放姿态。两者不能直接互换。

# 4. 六关节顺序

| 序号 | 关节名称 |
| --- | --- |
| J1 | joint1_to_base |
| J2 | joint2_to_joint1 |
| J3 | joint3_to_joint2 |
| J4 | joint4_to_joint3 |
| J5 | joint5_to_joint4 |
| J6 | joint6_to_joint5 |

# 5. 各阶段关节角配置

| 阶段 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pick_joints | 0.5017 | 0.660 | -0.330 | 0.000 | 1.241 | 0.500 |
| above_pick_joints | 0.5017 | 0.660 | -0.530 | 0.000 | 1.441 | 0.500 |
| above_place_joints | -0.5017 | 0.660 | -0.530 | 0.000 | 1.441 | 0.500 |
| place_joints | -0.5017 | 0.660 | -0.380 | 0.000 | 1.291 | 0.500 |
| safe_joints | 0.502656 | -0.492589 | 0.130444 | 0.000 | 1.042811 | 0.001002 |

| 参数 | 角色 | 实验含义 |
| --- | --- | --- |
| pick_joints | 最终抓取姿态 | 夹爪对准红色物体并闭合的位置。 |
| above_pick_joints | 取物点上方安全姿态 | 抓住物体后先抬升，避免与桌面碰撞。 |
| above_place_joints | 放置点上方安全姿态 | 在安全高度完成从 A 到 B 的转移。 |
| place_joints | 最终放置姿态 | 下降至绿色区域并释放物体。 |
| safe_joints | 任务结束停放姿态 | 放置后回到较安全、便于观察的最终姿态。 |

# 6. 夹爪与运动时序参数

| 参数 | 当前值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| gripper_open | 0.15 | 抓取前和释放后张开。 |
| gripper_closed | -0.35 | 最终验证可夹紧且无明显缝隙。 |
| arm_motion_duration | 6.0 s | 普通机械臂轨迹段时长。 |
| transfer_duration | 8.0 s | 取物点上方到放置点上方的转移时长。 |
| gripper_wait_time | 2.0 s | 夹爪张开/闭合后等待稳定。 |

夹爪设定：URDF 中 gripper_controller 的理论范围为 -0.74～0.15；本实验不使用极限闭合值，而采用已验证的 -0.35，避免过度穿模或数值不稳定。

# 7. ROS 2 话题、控制器与服务

| 接口 | 名称 | 消息/用途 |
| --- | --- | --- |
| 机械臂命令话题 | /arm_controller/joint_trajectory | trajectory_msgs/msg/JointTrajectory |
| 夹爪命令话题 | /gripper_position_controller/commands | std_msgs/msg/Float64MultiArray |
| 关节状态话题 | /joint_states | sensor_msgs/msg/JointState |
| 连接服务 | /gazebo/attach | 建立抓夹与物体之间的固定连接。 |
| 断开服务 | /gazebo/detach | 放置时解除固定连接。 |
| 状态读取服务 | /gazebo/get_entity_state | 读取实体相对/世界位姿。 |
| 状态设置服务 | /gazebo/set_entity_state | 必要时恢复红色物体位置。 |

| 控制器 | 类型 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| arm_controller | joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController | active |
| gripper_position_controller | forward_command_controller/ForwardCommandController | active |
| joint_state_broadcaster | joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster | active |

# 8. 抓取连接配置

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 机械臂模型 / 连接 | mecharm_270 / grasp_attach_link |
| 物体模型 / 连接 | pick_object / object_link |
| 连接关节名 | pick_object_grasp_joint_<time_ns>（每次运行唯一） |
| grasp_attach_link 相对 link6 平移 | [-0.000627, 0.004725, 0.121851] m |
| grasp_attach_link 相对 link6 旋转 | rpy ≈ [-3.1415, 0.00014, -1.5691] rad |

连接原则：不要直接把物体连接到 link6。grasp_attach_link 是按最终闭合抓取姿态标定的连接点，可避免 attach 后物体瞬移并穿入机械臂。

# 9. 仿真碰撞与抓取稳定参数

| 对象 | 设置 |
| --- | --- |
| 左右指端近似碰撞盒 | size = [0.050, 0.015, 0.014] m |
| 左指碰撞盒中心（约） | [0.0369, -0.0104, -0.007] m |
| 右指碰撞盒中心（约） | [-0.0369, -0.0104, -0.007] m |
| 指端摩擦 | mu1 = 10.0；mu2 = 10.0 |
| 指端接触 | kp = 1,000,000；kd = 10.0；minDepth = 0.001；maxVel = 0.1 |

| Gazebo 插件 | 作用 |
| --- | --- |
| libgazebo_model_attachment_plugin_lib.so | 提供 /gazebo/attach 与 /gazebo/detach。 |
| libgazebo_ros_state.so | 提供 /gazebo/get_entity_state 与 /gazebo/set_entity_state。 |

所需软件包：ros-humble-gazebo-model-attachment-plugin。

所需接口包：ros-humble-gazebo-model-attachment-plugin-msgs。

使用唯一 joint_name，可避免插件在重复运行时因旧连接名冲突而卡住。

# 10. 自动执行顺序

| 步骤 | 动作 | 关键参数/姿态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 张开夹爪 | 0.15 |
| 2 | 移动至取物姿态 | pick_joints |
| 3 | 闭合夹爪 | -0.35 |
| 4 | 连接物体 | grasp_attach_link ↔ object_link |
| 5 | 垂直安全抬升 | above_pick_joints |
| 6 | 转移至放置点上方 | above_place_joints；8.0 s |
| 7 | 下降至放置姿态 | place_joints |
| 8 | 断开并张开 | detach；0.15 |
| 9 | 撤离放置区域 | above_place_joints |
| 10 | 最终安全复位 | safe_joints |

# 11. 构建与运行命令

## 11.1 构建

cd ~/e5_ws colcon build --symlink-install --packages-select e5_arm_sim e5_pick_place source install/setup.bash

## 11.2 启动仿真

source /opt/ros/humble/setup.bash source /usr/share/gazebo/setup.sh source ~/e5_ws/install/setup.bash export GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI="" ros2 launch e5_arm_sim e5_sim.launch.py

## 11.3 另开终端启动自动任务

source ~/e5_ws/install/setup.bash ros2 launch e5_pick_place pick_place.launch.py

## 11.4 测试

cd ~/e5_ws colcon test --packages-select e5_pick_place --event-handlers console_direct+ colcon test-result --verbose

# 12. 已验证结果与报告可用表述

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自动抓取、抬升、搬运、放置 | 成功 |
| 放置后回到安全姿态 | 成功 |
| 重复运行 | 成功；连接关节名采用时间戳避免冲突 |
| Python 语法检查 | 通过 |
| colcon test | 3 tests；0 errors；0 failures；1 skipped |
| 测试警告 | 2 条 SelectableGroups 弃用警告，不影响功能 |

报告摘要句：实验结果表明：在固定取物点与放置点条件下，系统能够通过关节轨迹控制完成抓取和搬运，并利用 Gazebo 模型连接插件保持物体随抓夹稳定运动；释放后机械臂可撤离并返回安全姿态。

# 13. 提交文件建议

| 优先级 | 目录/文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 必须 | E5_fixed_pick_place/ros2_ws/src/e5_pick_place/ | 完整 ROS 2 自动取放功能包。 |
| 必须 | e5_arm_sim/urdf/mecharm_270_m5_sim.urdf.xacro | 抓夹碰撞、摩擦与抓取连接点修改。 |
| 必须 | e5_arm_sim/worlds/e5_pick_place.world | 取放场景与 Gazebo 插件配置。 |
| 建议 | 实验报告、运行截图或视频、日志 | 用于证明执行结果和解释参数选择。 |
| 不提交 | __pycache__/、*.pyc、临时 .bak 文件 | 构建缓存和备份文件不属于源代码成果。 |

— 文档结束 —